HIIRE-JA ROTIMÜRK

Ohutuskaart

Tootekood: 16

Printimise kuupäev: 14.03.2012

Lehekülg 1 of 4

Detia Freyberg GmbH

Vastavalt regulatsioonile (EC) No. 1907/2006

1: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

HIIRE-JA ROTIMÜRK

Tootetähis:

Aine või segu asjaomased kindlaks määratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata :

Aine/valmistise kasutusala:

Biotsiid, näriliste tõrjevahend

Andmed ohutuskaardi tarnija kohta:

Detia Freyberg GmbH

Nimi/ärinimi:

Dr.-Werner-Freyberg-Straße 11

tänav:

D-D-69514 Laudenbach

Linn:

Telefon:

06201-708-0

Fax:

06201-708-427

e-mail:

sicherheitsdatenblaetter@Detia-degesch.de

Vastutava pädeva isiku:

306

Telefib:

e-mail:

sicherheitsdatenblaetter@Detia-degesch.de

Giftinformationszentrum (GIZ) Universitätsklinimkum Mainz Tel.: 06131-19240 Mürgistusteabekeskus (E 9:00-L 9:00) tel: 16662, HÄDAABI 112

Hädaabi telefon:

2: Ohtude identifitseerimine

Aine või segu klassifitseerimine :

See toode ei ole klassifitseeritud ohtlikuks vastavalt direktiivile 1999/45/EC.

Märgistuselemendid: Ohusümbolid, riskilaused: puuduvad

- S 2 Hoida lastele kättesaamatus kohas.

- S13 Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast.

- S24 Vältida kokkupuudet nahaga. S37 Kanda sobivaid kaitsekindaid.

- S45. Õnnetusjuhtumi või halva enesetunde korral pöörduda arsti poole.

Ohutuslaused :

3: Koostis/teave koostisainete kohta

Segud :

Ohtlikud aineosad

GHS klassifikatsioon

Massi %

klassifikatsioon

CAS No.

REACH No.

Index No.

EC No.

Keemiline nimetus

0,005  %

Difenaakum | 3-(3-bifenüül-4-üül-1,2,3,4-tetrahüdro-1-naftüül)-4-hüdroksükumariin

259-978-4

T+, T, N  R28-48/25-50-53

56073-07-5

Äge mürg. 2, STOT RE 1, Vesikeskk  äge 1, Vesikeskk. kroon 1;  H300 H372 ** H400 H410

607-157-00-X

Riskifraaside R ja H seletusi vaata peatükist 16.

4: Esmaabimeetmed

Esmaabimeetmete kirjeldus

Viia kannatanu värske õhu kätte.

Pärast sissehingamist:

Revision kuupäev:

EST

HIIRE-JA ROTIMÜRK

Ohutuskaart

Tootekood: 16

Printimise kuupäev: 14.03.2012

Lehekülg 2 of 5

Detia Freyberg GmbH

Vastavalt regulatsioonile (EC) No. 1907/2006

Peale kokkupuudet nahaga, pese koheselt nahka veega. Vaheta koheselt määrdunud riided.

Pärast kokkupuudet nahaga

Loputada silmi ettevaatlikult ja põhjalikult voolava veega.

Pärast silma sattumist:

Allaneelamisel: koheselt juua:vett. Sümptomaatiline ravi:

Pärast allaneelamist:

Ravi:

5: Tulekustutusmeetmed

Tulekustutusvahendid:

Kustutusvahendeid tuleb valida vastavalt toodet ümbritsevatele materjalidele.

Sobivad tulekustutusvahendid

Tugeva survega veejuga.

Sobimatud tulekustutusvahendid

Aine või seguga seotud erilised ohud

Süsinikmonokiid. Tulekahju /plahvatuse puhul gaase mitte sisse hingata.

Tulekahju korral: Kanda iseseisvat hingamisaparaati.

Nõuanded tuletõrjujatele

Lisainformatsioon:

6: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

7: Käitlemine ja ladustamine

Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud:

Soovitav on organiseerida kõiki tööprotsesse nii et väldite kokkupuudet nahaga. Tolmu mitte sissehingata. Toodet kasutada hea ventilatsiooniga ruumides. Kõiki tööprotsesse peab alati organiseerima nii, et sissehingamise riski saaks hoida võimalikult madalal.

Soovitused ohutuks käitlemiseks.

Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Hoida konteinerid kuivana. Hoida konteiner tihedalt suletuna.

Nõuded hoiuruumidele ja mahutitele.

8: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

Kontrolliparameetrid

Revision date:

GB - EN

Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras.

Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja –vahendid  Mehaaniliselt kokku koguda. Kokkukogutud materjale käitle vastavavalt punktile 13- jäätmekäitlus.

Mitte lubada kustutusvett sattuda kanalisatsiooni. Toode viia põlemispiirkonnast eemale. Saastunud kustutusvesi tuleb eraldi kokku koguda.

Mitte lasta sattuda kanalisatsiooni ega pinna või põhjavette. Saastunud vesi kokkukoguda ja ohutult käidelda.

Vältida tolmu teket. Kandke isikukaitsevahendeid. Kindlustada piisav ventilatsioon. Vaata kaitsemeetmeid punktid 7 ja 8.

Keskkonnakaitsemeetmed :Collect mechanically. Treat the assimilated material according to the section on waste disposal.

Viited muudele punktidele: Vaata kaitsemeetmeid punktid 7 ja 8.

HIIRE-JA ROTIMÜRK

Ohutuskaart

Tootekood: 16

Printimise kuupäev: 14.03.2012

Lehekülg 3 of 5

Detia Freyberg GmbH

Vastavalt regulatsioonile (EC) No. 1907/2006

Revision date:

GB - EN

Üldised kaitse ja hügieenimeetmed.

Kokkupuute ohjamine:

Saastunud riided vahetada. Käed pesta töö vaheaegadel ja tööpäeva lõpul. Käitlemise ajal mitte süüa ega juua.

Värv:

Olek:

Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

9: FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

Lõhn:

lõhnatu

punane

tahke

Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Reaktsioonivõime

10: Püsivus ja reaktsioonivõime

Õigel kasutamisel reaktsioonivõimet ei täheldata

Keemiline stabiilsus- õigel kasutamisel on toode stabiilne.

When used properly the product is stable

Õigel kasutamisel ei ole ohtlikke reaktsioone täheldatud.

Õigel kasutamisel reaktsioonivõimet ei täheldata

11: Teave toksilisuse kohta

Teave toksikoloogiliste mõjude kohta

HIIRE-JA ROTIMÜRK

Ohutuskaart

Tootekood: 16

Printimise kuupäev: 14.03.2012

Lehekülg 4 of 5

Detia Freyberg GmbH

Vastavalt regulatsioonile (EC) No. 1907/2006

Akuutne toksilisus:

Keemiline nimetus

CAS No.

h

Liik

Doos

Meetod

Kokkupuuteviisid

56073-07-5

Difenaakum | 3-(3-bifenüül-4-üül-1,2,3,4-tetrahüdro-1-naftüül)-4-hüdroksükumariin

Akuutne oraalne toksilisus

Rott

LD50mg/kg 	1,8-2,45

Akuutne dermaalne toksilisus

küülik.

LD50mg/kg	17,2-27,4

Klassifitseerimist viidi läbi vastavalt arvutusmeetoditele, mis on  reguleeritud valmististe direktiiviga (1999/45/EÜ).

Testide kohta lisainformatsioon.

12: Ökoloogiline teave

Toksilisus:

CAS No.

Keemiline nimetus

h

Mürgine toime vesikeskkonnale

Meetod

liigid

Doos

Difenaakum | 3-(3-bifenüül-4-üül-1,2,3,4-tetrahüdro-1-naftüül)-4-hüdroksükumariin

56073-07-5

LC50	0,1 mg/l

Mürgisus kaladele

Säinas-leuciscus idus

96

Mürgisus koorikloomadele.

EC50	0,52 mg/l

Daphnia vesikirp

48

Klassifitseerimist viidi läbi vastavalt arvutusmeetoditele, mis on  reguleeritud valmististe direktiiviga (1999/45/EÜ).

Täiendav informatsioon:

13: Jäätmekäitlus

Jäätmetöötlusmeetodid

Soovitus jäätmekäitluseks.

Jäätmekäitlus vastavalt kohalikule jäätmekäitlusreeglitele.

Jääkide/kasutamata toodete jäätmekood

200119

OLMEJÄÄTMED (kodumajapidamisjäätmed  ja samalaadsed kaubanduslikud, tööstuslikud ja asutuste poolt tekitatud jäätmed) sh liigiti kogutud fraktsioonid; liigiti kogutud jäätmed (va alajaotises 15 01),pestitsiidid

Klassifitseeritud kui ohtlik prügi.

Tootejääkide jäätmekood

PAKENDIJÄÄTMED; Absorbendid, puhastuskaltsud, FILTERMATERJALID JA KAITSERIIETUS KUI EI OLE LIIGITATUD TEISITI; Pakendid (sh lahus kogutud olmepakendijäätmeid), kui pakend sisaldab tootejääke või on saastunud ohtlikud ainega.

Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastunud pakendid. Klassifitseeritud kui ohtlik prügi.

150110

Puhastamata pakendite jäätmekood

PAKENDIJÄÄTMED; Absorbendid, puhastuskaltsud, FILTERMATERJALID JA KAITSERIIETUS KUI EI OLE LIIGITATUD TEISITI; Pakendid (sh lahus kogutud olmepakendijäätmed);

Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastunud pakendid

Klassifitseeritud kui ohtlik prügi.

150110

Revision date:

GB - EN

HIIRE-JA ROTIMÜRK

Ohutuskaart

Tootekood: 16

Printimise kuupäev: 14.03.2012

Lehekülg 5 of 5

Detia Freyberg GmbH

Vastavalt regulatsioonile (EC) No. 1907/2006

Vesi (koos puhastusvahendiga).  Täielikult tühjendatud pakendid võib taaskäidelda.

Saastunud pakendid.

14: Veoteave

Transport maismaal (ADR/RID)

Ei ole piiratud.

Muu asjakohane teave (maa transport)

15: Reguleerivad õigusaktid

Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/õigusaktid

Riiklikud õigusaktid.

16: Muu teave

.

48/24/25

53	H-lausete tekst (nt punktides 2 ja 3)

H300

H310	H300 Allaneelamisel surmav

H372	H372 Kahjustab elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel.

H400	H400 Väga mürgine veeorganismidele.

H410	H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime

Revision date:

GB - EN

(Andmed ohtlike koostisosade kohta on võetud vastavalt viimase versiooni allhankija  ohutuskaardilt.)

Ei saasta vett

Vee reostusklass D

: